Střídavý proud

Vznik střídavého proudu

Obvod střídavého proudu

Výkon

Střídavý proud v energetice

Vznik střídavého proudu

Výroba střídavého napětí:

- indukční - při otáčivém pohybu cívky v magnetickém poli

- získává se například v elektrárnách – zdrojem je generátor střídavého napětí (alternátor), který pracuje na nízké frekvenci f = 50 Hz

- elektronická - pomocí polovodičových oscilátorů

- v akustice do 16 kHz

- v televizní technice do 100 MHz

- v družicové technice do 10 GHz

Okamžitá hodnota střídavého napětí:

Um = amplituda napětí

ω = úhlová rychlost otáčení cívky

Střídavé napětí vyvolává v uzavřeném obvodu střídavý proud.

Okamžitá hodnota střídavého proudu:

Im  = amplituda proudu

Obvod střídavého proudu

Střídavý obvod tvoří různé funkční prvky s parametry:

- rezistor s odporem R

- cívka s indukčností L

- kondenzátor s kapacitou C

Podle počtu parametrů v obvodu:

- jednoduchý obvod

- složený obvod

Fázový posun φ = rozdíl počáteční fáze napětí a (fázový rozdíl) proudu

- vyjádřeno jako úhel ve stupních nebo radiánech

- maximální posun

Obvod střídavého proudu s odporem:

Platí:

- okamžitá hodnota i

- amplituda střídavého proudu

- odpor R rezistoru je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu

- platí Ohmův zákon

- pro celkový odpor R platí:

R = rezistance

Obvod střídavého proudu s rezistancí:

Rezistance R:

- nezpůsobuje fázový posun

- proud a napětí jsou ve fázi

Okamžité hodnoty napětí a proudu v obvodu střídavého proudu se neustále mění

pro měření střídavý proud nahrazujeme stejnosměrným proudem se stejným účinkem

napětí U a proud I tohoto stejnosměrného proudu označujeme jako: efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

Příklad:

Mezi zdířkami v zásuvce naměříme voltmetrem efektivní hodnotu střídavého napětí U = 220 V	 napětí dosahuje největší hodnoty

Obvod střídavého proudu s cívkou:

Indukčnost L cívky:

- způsobuje fázový posun napětí před proudem o úhel

- ovlivňuje proud v obvodu svou induktancí

XL = induktance cívky (induktivní odpor)

Induktance XL je přímo úměrná indukčnosti cívky L a úhlové frekvenci ω.

Obvod střídavého proudu s induktancí:

Příklad

Ideální cívka o indukčnosti 0,12 H je připojena na zdroj harmonického napětí  	V. Urči rovnici proudu procházejícího obvodem.

Obvod střídavého proudu s kapacitou:

Kapacita C kondenzátoru:

- způsobuje fázový posun napětí za proudem o úhel

- ovlivňuje proud v obvodu svou kapacitancí

XC= kapacitance kondenzátoru

Kapacitance XC je nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru a frekvenci střídavého proudu.

Obvod střídavého proudu s kapacitancí:

Příklad:

Harmonický proud o frekvenci 1 kHz má amplitudu proudu a napětí na kondenzátoru 12 A a 230 V. Jaká je kapacita kondenzátoru?

Činný výkon střídavého proudu

Činný výkon střídavého proudu = část elektrické energie dodané zdrojem, která se v obvodu za jednotku času mění v teplo nebo v užitečnou práci (např. v elektromotoru).

Platí:

U = efektivní hodnota napětí

I = efektivní hodnota proudu

cos φ = účiník

Účiník:

- určuje účinnost přenosu energie ze zdroje střídavého proudu do spotřebiče

- nabývá hodnot

od 0 (	) do 1 (	)

Časový diagram výkonu v obvodu střídavého proudu:

a) 	b)

činný výkon je úměrný rozdílu obsahů ploch omezených kladnými a zápornými hodnotami okamžitého výkonu p = u . i

obr.b) plochy odpovídající kladným a  záporným hodnotám p jsou stejné 	celková práce vykonaná střídavým proudem za periodu je nulová

Střídavý proud v energetice

Primární zdroje elektrické energie:

- uhlí, ropa, zemní plyn, voda, jaderné palivo.

Přeměna energie primárních zdrojů:

- v elektrárnách pomocí turbín, které roztáčí generátory (alternátory) střídavého napětí.

Generátor střídavého proudu:

- princip - otáčení vodivé smyčky v magnetickém poli

- v elektrárnách 	- otáčivý pohyb koná elektromagnet = rotor alternátoru

- střídavé napětí se indukuje v soustavě cívek = ve statoru

- zdrojem střídavého proudu je trojfázový alternátor

Trojfázový alternátor:

- stator = tři cívky, jejichž osy svírají úhly 120°

- mezi cívkami se otáčí magnet

V cívkách se indukují střídavá napětí:

- mají stejnou amplitudu Um

- jsou navzájem posunuta o 1/3 periody

- Platí:

Časový a fázorový diagram indukovaných napětí:

V energetice:

- trojfázové alternátory na velký výkon

- rotor alternátoru = silný elektromagnet

- konstruovány na frekvenci 3 000 otáček za minutu 	frekvence střídavého napětí f=50 Hz

Trojfázová soustava střídavého napětí:

Součet okamžitých hodnot střídavých napětí indukovaných v cívkách alternátoru je stále nulový:

Spojení cívek statoru alternátoru:

O = uzel

L1 L2 L3 = fázové vodiče

N = nulovací vodič

mezi fázovými vodiči a nulovacím vodičem = fázová napětí u1, u2, u3

mezi libovolnými fázovými vodiči = sdružené napětí u12, u13, u23

Platí:

Efektivní hodnota sdruženého napětí je	krát větší než efektivní hodnota fázového napětí.

V elektrickém rozvodu spotřebitelské sítě:

- fázové napětí 230 V

- sdružené napětí

- označení

Spotřebiče o větším elektrickém výkonu se připojují současně ke všem fázovým vodičům.

Spojení do:

a) hvězdy – jednotlivé části připojeny k napětí fázovému (230 V)

b) trojúhelníku – jednotlivé části připojeny ke sdruženému napětí (400 V)

Spojení a) do hvězdy, b) do trojúhelníku

Elektromotor na trojfázový proud:

- elektrická energie se mění na energii mechanickou

- vznik točivého magnetického pole

Transformátor:

= zařízení, které nám umožňuje snižovat nebo zvyšovat napětí v elektrické síti

- uplatnění především v přenosových soustavách (elektrické rozvody)

- princip je založen na elektromagnetické indukci

Části transformátoru:

- primární a sekundární cívka

- společné ocelové jádro z měkké oceli

Rovnice transformátoru:

U1 ,U2 = primární a sekundární střídavé napětí

N1 ,N2 = počet závitů primární a sekundární cívky

I1 , I2  = primární a sekundární střídavý proud

k = transformační poměr

Je-li	 = transformace nahoru

Je-li 	= transformace dolů

Transformace napětí:

velmi vysoké napětí 	vysoké napětí 110 kV	22 kV	nízké napětí 230V a 400 V

Cvičení

Vznik střídavého proudu

- Rovinná cívka navinutá na obdélníkovém rámečku se otáčí v homogenním magnetickém poli stálou úhlovou rychlostí ω. Maximální napětí indukované v cívce je 10 V.

a) Urči napětí indukované v cívce v okamžicích, v nichž normála n k ploše rovinné cívky svírá s magnetickými indukčními čárami postupně úhly 0, π/6, π/4, π/2, π, 3/2π, 2π rad,

b) vypočtené hodnoty okamžitých napětí u  znázorni na grafu vyjadřujícím závislost okamžitého indukovaného napětí v cívce na úhlu α=ω . t.

- V elektrickém obvodu střídavého proudu je zapojen rezistor o odporu 100 Ω a zdroj střídavého napětí, jehož časový diagram je na obr. Užitím časového diagramu napětí urči a) amplitudu, periodu a frekvenci napětí, b) rovnici pro okamžitou hodnotu napětí, c) amplitudu, periodu a frekvenci proudu, d) rovnici pro okamžitou hodnotu proudu, e) časový diagram střídavého proudu, f) okamžité hodnoty napětí a proudu v čase ms, g) fázový rozdíl mezi proudem a napětím, h) efektivní hodnoty střídavého napětí a proudu.

- Střídavé napětí má amplitudu 300 V a frekvenci 50 Hz. Za jakou dobu od počátečního okamžiku bude okamžitá hodnota napětí 150 V?

- Střídavé elektrické napětí o amplitudě 90 V vzroste z nulové hodnoty na napětí 45 W za 1/600 s. Jaká je jeho frekvence? (V čase t=0 je u=0.)

Výsledky:

- a) 0, 5 V, 7,1 V, 10 V, 0, -10 V, 0

b)

2) a) 325 V; 0,02 s; 50 Hz, b) u=325 sin 100πt V, c) 3,25 A; 0,02 s; 50 Hz, d) i=3,25 sin 100πt A,

e)	 , f) 260 V; 2,6 A, g) 0, h)230 V; 2,3 A

3) 1,7 ms

4) 50 Hz

Obvod střídavého proudu

- Cívka, jejíž odpor je zanedbatelný, má indukčnost 0,1 H. Urči induktanci při frekvenci střídavého proudu 104 Hz.

- Jaká indukčnost cívky se zanedbatelným odporem, jestliže po připojení k elektrické síti o napětí 230 V a frekvenci 50 Hz jí prochází proud 0,5 A?

- K elektrické síti o napětí 230 V a frekvenci 50 Hz je připojen kondenzátor o kapacitě 40 mF. Jaký proud prochází kondenzátorem?

Výsledky:

1) 6,3 kΩ

2) 1,5 Hz

3) 2,9 A

Výkon

- Na štítku elektromotoru jsou údaje 220 V, 4 A, cos ϕ=0,65. Urči činný výkon elektromotoru.

- Do obvodu elektromotoru je připojen voltmetr, ampérmetr a wattmetr. Voltmetr ukazuje napětí 220 V, ampérmetr proud 10 A a wattmetr výkon 2 kW. Urči účiník a fázový posun napětí a proudu.

Výsledky:

1) 570 W

2) 0,9; 25°

Střídavý proud v energetice

- Transformátor o účinnost 93% zvyšuje napětí 230 V na 1 500 V. Sekundární cívkou prochází proud 0,2 A. Jaký proud prochází primární cívkou?

Výsledky:

1) 1,4 A